- 要考虑机械层面的对应性。比如是否能和车模上的孔对应，尺寸大小是否能放下这块板，等等。螺纹孔的话可以打椭圆形孔，防止出现螺钉插不进的情况。

- 手焊贴片元件的时候要注意，先用锡膏涂一遍，再把元件放上去，再用热风枪吹一遍。注意不要有连焊或者虚焊。

- 元件购买的时候要注意额定电压和额定电流是否对应，比如说电机驱动的电流较大，电感元件得买功率电感。布线的时候也要注意通过电流大小和导线宽度相关，直接过电机电流的要设为100mil，电流较大就要用30或者50mil等等。

- 硬件调试的时候可以分级进行调试，先不上电，用万用表测是否有短路、虚焊的情况；再上电进行测试，不同模块的功能和对应的电压、电流值。

- 打板的时候要选择有铅，把整个电路的结构和功能看懂后再下单，然后要注意比赛要求中关于二维码、队名、年份等的要求，一定要看清楚看全面再下单!

- 原理图可以参考逐飞给出的，但也要根据实际情况进行一些调整，选择需要的模块。同时插排元件不要焊反，最后一版可以下嘉立创的smt贴片，但注意选bom的时候一定要看仔细了，嘉立创可能会改动一些什么，有些元件名字得仔细辨认一下，别买错了。贴片型号可以选0804/0603/0402等，但0402的手焊就会比较困难。

- 焊接的时候必须按照从低到高，从小到大，从贴片到插件的顺序来！